Funkční vzorek modelového depozitáře
pro testování fungistatických účinků esenciálních olejů
Jiří Neuvirt, Andrea Volejníková

Modelový depozitář byl v Národní knihovně zřízen pro testování fungistatických vlastností par esenciálních olejů (EO). Jeho vybavení a provoz je financován v rámci výzkumného projektu NAKI DF11P01OVV028 „Ochrana knižního fondu a dokumentů aplikací esenciálních olejů“

Prostor modelového depozitáře byl vestavěn do prostoru bývalé sušárny dřeva v areálu Centrálního depozitáře NK v Hostivaři. Od vnějšího prostředí je na třech stranách oddělen skladovými prostory a na čtvrté vstupní straně temperovanou předsíní, čímž je dobře chráněn před vnějšími teplotními výkyvy. Prostor vlastního depozitáře je vybaven topnými panely a v průběhu 12 měsíců trvajícího provozu se teplota pohybovala v rozmezí 19,5 až 21°C. Podrobnosti týkající se stavby jsou vedeny v Příloze - 1. Dále jsou v depozitáři dva výkonné ventilátory a dva zvlhčovače umožňující udržování relativní vlhkosti do 80%. Na knihy jsou použity otevřené pětipolicové pojízdné regály (obr. 1). Objem depozitáře je 30 m3.

Páry složek EO jsou do prostoru depozitáře aplikovány pomocí generátoru, na který byla podána přihláška užitného vzoru, a který byl dne 2. 2. 2015 zapsán pod číslem 27761.  Na obrázcích 2 a 3 jsou ukázány dva využívané typy generátorů – generátor s nucenou cirkulací kapalných složek EO (obr. 2) a generátor s jejich doplňováním samospádem (obr. 3).

Obr. 1: Pohled do modelového depozitáře NK

Obr. 2: Generátor par složek esenciálních olejů s nucenou cirkulací kapalné fáze v modelovém depozitáři NK

Obr. 3: Generátor par složek esenciálních olejů s doplňováním kapalné fáze samospádem v modelovém depozitáři NK

PŘÍLOHA - 1

MODELOVÝ DEPOZITÁŘ

Stavební úpravy v objektu „KOVO“

pro realizaci projektu NAKI 0744

Technická zpráva

1.  Úvod

Jedná se o rozdělení stávajícího samostatného skladového prostoru s vlastními vstupy z obslužné rampy  v objektu „KOVO“ pro uskladnění knihovního fondu v rámci projektu NAKI 0744 včetně vytápění v areálu Centrálního depozitáře Národní knihovny ČR – Sodomkova 1146/2, Praha 10 – Hostivař.

Všechny vnitřní stavební úpravy budou provedeny dle příslušných norem ČSN a platných předpisů.

Rozsah vnitřních stavebních  změn a úprav bude podle stavebního zákona, § 103 – Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, odstavce d).

2. Popis stavebních úprav

Tato stavební úprava řeší rozdělení stávajícího skladového prostoru (bývalá sušárna dřeva) o celkové ploše 22 m2 nenosnou příčkou tl. 250 mm na dvě části, z niž jedna část bude elektricky vytápěna a dále rozdělena příčkou na technickou předsíňku a vlastní skladovací prostor. Druhá část zůstane nevytápěná. Jde o minimalizování nákladů na vytápění daného prostoru pro uložení knihovního fondu v rámci projektu NAKI 0744. Všechny tyto stavební vnitřní úpravy budou provedeny uvnitř objektu „KOVO“ a stavebním zásahem nedojde k dotčení nosných konstrukcí stavby, nebude ovlivněna stabilita stavby, vzhled stavby a požární bezpečnost včetně životního  prostředí.

# Bourací práce

V rámci stavebních úprav nebudou žádné bourací práce.

Vodorovné konstrukce

Stávající podlahová konstrukce bude upravena z důvodu BOZP betonovou potěrem, ostatní část bet. podlah zůstává v původním stavu.

Svislé konstrukce

Svislé nové nenosné konstrukce budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm a 150 mm a osazeny dřevěnými dveřmi Standart do ocelových zárubní 800/1970/150 (P,L).

Úpravy povrchů

Stávající vnitřní omítky zůstanou v původním stavu. Nové pórobetonové příčky  budou opatřeny stěnovou slabostěnnou stěrkou a opatřeny akrylátovým šedým nátěrem. Ocelové konstrukce budou opatřeny základním antikorozním nátěrem a přetřeny šedou akrylátovou barvou.

Elektroinstalace

Stávající elektroinstalace bude upravena a rozšířena. Bude napojena na stávající rozvody objektu přes hlavní rozvodnici umístěné v centrální skladovací hale. V nově vzniklém prostoru nová el. přípojka CYKY 5x4 mm2 bude ukončena v novém rozvaděči GEYER – EURO AC 400 V – IP 54. tento rozvaděč bude opatřen podružným elektroměrem MANELER 9903M 3 x 230/400 V, chráničem MOELLER 25/4/003 mA. Vlastní zásuvkové rozvody včetně přívodů k topným tělesům budou provedeny CYKY 3 x 2,5 mm2 v omítce nebo v el. lištách. Světelné okruhy budou provedeny 3 x 1,5 mm2 v lištách. Všechny el. okruhy budou jištěny jističi MOELLER 6, 10,16/B A. Nové provedené silové rozvody musí odpovídat  platné ČSN a předpisům. Po ukončení prací bude provedena výchozí revize dle ČSN 331500 a 332000. Osvětlení prostoru bude zajištěno pomocí  zářivkových těles 2 x 36 W.

Vytápění

Stávající elektrické vytápění v objektu „KOVO“ bude rozšířené o  nové elektrické přímotopy 1000 W, 2000 W a 2000 W  typu AEG WKL 1003 U a 2003 U. Toto vytápění bude použito pro temperování technické předsíňky a vlastního skladovacího prostoru přes zimní měsíce ke stabilizaci vnitřního klimatu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění veškerých prací bude postupováno v souladu s platnými předpisy BOZP a PO včetně používání ochranných pomůcek. Budou se dodržovat obecné zásady práce a ochrany zdraví při práci podle vyhlášky 324/90 včetně souvisejících změn a dodatků.

S otevřeným ohněm či svařováním není počítáno v technologii stavebních úprav.

Doprava v klidu

Požadavky na dopravu v klidu nejsou nijak měněny, parkovacích míst se nemění.

Požární zabezpečení

Požadavky na požární zabezpečení a požární úseky nejsou stavebními úpravami dotčeny a nemění se. Po rozdělení bude nový skladovací prostor dovybaven ručním práškovým hasicím přístrojem 6 kg.

Zpracoval: R. Procházka